ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

50698000 Халат мужской ИТР (тк.Смесовая,210), т.синий

87478292 Халат мужской ИТР (тк.Смесовая,210), зеленый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор:  Ключникова И.А.

Технолог:    Онучина О.А.

Токарева А.Р.

Рис. 1. Эскиз Халат ИТР мужской,

вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Халат ИТР мужской,

вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Халат предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механического истирания, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат мужской прямого силуэта длиной ниже колена, с центральной застежкой на пять петель и пуговиц.

Полочки и спинка с отрезными кокетками, в шов притачивания которых вставлен светоотражающий кант. На полочках располагаются два нижних накладных кармана, одной стороной входящих в боковой шов. На левой полочке располагается нагрудный накладной карман. В шов настрачивания нагрудного кармана (со стороны борта) вставляется тканая этикетка-флажок «Факел».

В шов настрачивания подгибки нагрудного кармана вставлена петля под бейдж из репсовой тесьмы. С изнаночной стороны левой полочки под верхний  накладной карман настрачивается этикетка ФИО (смотри схему расположения и разметку в лекалах).

Спинка со средним швом. По линии талии спинки проходит пояс с пуговицей для регулировки ширины изделия. Пояс вставлен в боковые швы.

Рукава втачные одношовные. Рукава заканчиваются притачной манжетой с горизонтальной шлицей, застегивающейся на петлю и пуговицу.

Воротник втачной отложной. В горловину под воротник вшита вешалка и основная этикетка.

Низ изделия, верхний срез накладных карманов обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.