ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

к ГОСТ  12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка зимняя Фаворит NEW (тк.Балтекс,210), т.серый/серый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Рис. 1. Эскиз Куртка зимняя Фаворит NEW,

вид спереди

Рис. 2. Эскиз Куртка зимняя Фаворит NEW,

вид сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Куртка зимняя Фаворит NEW предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ  12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму -«молния» и ветрозащитной планкой с патами из контрастной ткани, застёгивающейся  на пять участков ленты -контакт. Ветрозащитная планка по горловине доходит до отлёта воротника-стойки. Куртка с притачным утеплителем и съёмным утеплённым капюшоном.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен кант контрастной ткани. Полочки с верхними накладными карманами  со складкой по центру кармана и с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на ленту -«контакт» и патой из контрастной ткани. Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток полочек, боковой срез клапана в входит в пройму. Боковой срез  верхнего кармана входит в рельефный шов полочки.

В шов притачивания кокетки под клапан левой полочки   вставлена петля для бейджа из репсовой ленты (по рассечке в лекалах).

В  рельефном шве полочек расположены внутренние карманы, вход в карманы декоративно отстрочен двумя строчками в виде листочки. В шов притачивания верхнего кармана на левой полочке вставлена этикетка-флажок Факел по рассечкам в лекалах (см. эскиз).

Рукава втачные, двухшовные с усилительными накладками в области локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Верхний шов рукава совпадает с плечевым швом куртки.

Воротник втачной, стойка. В шов втачивания верхнего воротника вставлены тесьма -«молния» для пристёгивания капюшона и планка капюшона. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон   регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты- «контакт».

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен верхний накладной карман из основной ткани. На внутренний накладной карман подкладки настрочена этикетка ФИО. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. В шов стачивания верхней и нижней частей рукавов притачивается трикотажный манжет с обтачками.  Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой в лекалах.  В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей. На капюшоне подкладка скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.